Приложение 2 к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фиброгастроскоп | Фиброгастроскоп (1шт): Угол поля зрения: 105 град. Глубина резкости: 3 – 100 мм Диоптрии: от +2D до -8D Изгиб дистального конца (вверх): 210 град. Изгиб дистального конца (вниз): 120 град. Изгиб дистального конца (влево): 120 град. Изгиб дистального конца (вправо): 120 град. Диаметр дистального конца: 7.80 мм Диаметр вводимой трубки: 7.90 мм Диаметр рабочего канала: 2.00 мм Рабочая длина вводимой трубки: 1 050 мм Общая длина: 1 395 мм Укомплектован: - Щетка для очистки: 1 шт. - Щетка для очистки цилиндра отсоса: 1 шт. - Щетка для очистки каналов: силиконовая одноразовая, состоящая из 5 силиконовых колец, которые должны обеспечивать полное соприкосновение со стенками каналов эндоскопа, длиной 2200 мм.-1 шт. - Резиновый клапан биопсийного канала: 10 шт. - Адаптер для очистки канала воздуха/воды/ отсоса: 1 шт. - Набор обратных клапанов: 10 шт. для адаптера чистки канала вода/воздух/отсоса: 1 шт. - Набор О-образных колец для адаптера чистки коннектора воды/воздуха: 1 шт. - Адаптер для очистки коннектора воздуха/воды: 1 шт. - Крышка окуляра: 1 шт. - Наглазник: 1 шт. - Силиконовое масло: 1 фл. - Крышка газового клапана: 1 шт. - Резиновый клапан биопсийного канала: 1 шт. - Пластиковый клапан отсоса: 1 шт. - Клапан подачи воздуха/воды: 1 шт. - Адаптер-рукав световода: 1 шт. - Транспортировочный кейс: 1 шт Галогеновый источник света (1 шт.): Лампа 150 Ватт, галогеновая (15 Вольт) Время работы одной лампы – не менее 50 часов Питание 100/120 Вольт 60 Гц, 220/240 Вольт 50 Гц Потребляемая мощность (220-240 В) Рабочая среда: Температура 10 - 40 град. Управление яркостью с помощью ручной диафрагмы. Система подачи воздуха: насос электромагнитный, вибрационный. Давление воздуха 41 кПа - 62 кПа при нулевом потоке. Стандартный поток подачи воздуха 3,2 - 8,0 л/мин на входе в бутылку с водой. Система подачи воды: сжатие под воздействием воздушного насоса. Объём бутылки 250 см3. Бутыль для воды (1 шт.): Емкость для воды (позволяет подавать как смесь воздуха и воды, так и только жидкость) объемом: 250 куб.см. Материал: химически нейтральная пластмасса, не меняющей свойств жидкости и не разлагающейся под воздействием химических веществ. Эндоскопический отсасыватель ( 1 шт): Максимальный объем всасывания: не более 20 литров в минуту Максимальное разрежение: 85 кПа Ёмкость бачка: 1500 мл Материал бутылки: стекло Питание 220 Вольт, 50 Гц Мощность: 90 ВА Однофазный асинхронный двигатель, 220 В, 30 Вт, 50-60 Гц Насос поршневой с одиночной головкой Предохраняющее устройство: ограничительный клапан (поплавок-стопор) Продолжительность работы без остановки 6 часов. Тестер для проверки на герметичность (1 шт.) Биопсийные щипцы ( 1 шт.) Загубник (1 шт.) Наличие инструкции на государственном и русском языках. Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев. | шт |

Главный  врач

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»                                                                                   Ю.Белоног