Приложение 2 к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеогастроскоп | Видеогастроскоп Для видеокомплекса эндоскопической хирургии KARL STORZ Производитель: KARL STORZ Gmbh CoKG Германия. Технические характеристики: Видеогастроскоп цветовая система PAL, внешний тубус диаметром 9.3 мм, рабочий канал диаметром 2.8 мм, рабочая длина 1100 мм, отклонение вверх/вниз 210°/100°, отклонение влево/вправо 120°/120°, угол обзора 140°, глубина резкости 2 - 100 мм Комплект поставки: гастроскоп 1x ирригационная трубка, многоразовая 1x Y-ирригационная трубка, многоразовая 1x колпачок выравнивания давления 1x тестер герметичности 1x уплотнительный колпачок, для рабочего канала, 10 шт/уп 1x клапан для очистки, многоразовый 1x клапан аспирации, многоразовый 1x клапан воздух/вода 1x щетка для очистки гнезд клапанов,для видеоэндоскопов 1x загубник, одноразовый 1x биопсийные щипцы, стерильные одноразовые 3x щетки чистящие, диаметр 5 мм нестерильные одноразовые, 1x защитное покрытие 1x чемодан Гарантия 1 года с момента поставки товара. Срок поставки не более 16 календарных дней после подачи заявки | шт |
| 2 | Аппарат ультразвуковой терапии | - Одночастотный УЗТ с генерацией УЗ-колебаний на частоте 0,88 МГц - Предназначен для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела с лечебной и профилактической целью Режимы работы: Время установления рабочего режима не более, мин: 1 Режим работы генератора УЗ-колебаний: постоянный импульсный Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме, ч: 6 Устанавливаемые значения таймера, мин: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 (±5%) Характеристики воздействия: Частота ультразвуковых колебаний, МГц: 0,88 ±0,009 Частота следования импульсов, Гц: 50 Номинальная длительность импульсов модуляции: в импульсном режиме, мс - 2 / 4 / 10 (±20%) в непрерывном режиме, мс – непрерывно Длительность фронта и среза импульса от номинального значения длительности импульса не более, %: 5 Неравномерность вершины импульса не более, %: 10 Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/см²: 0,05 / 0,2 / 0,4 / 0,7 / 1,0 (±40%) Эл. питание: Напряжение: 220В Однофазный, Частота: 50-60Гц, Мощность потребляемая из сети, ВА : не более 50 Габариты: Габаритные размеры, мм: не более 260 х 100 х 215 Масса , кг: не более 3 Дополнительно: Класс защиты от поражения электрическим током: II, тип ВF по ГОСТ Р 50267.0 Комплект поставки: Инструкция на государственном и русском языке Электронный блок Сменные излучатели (площадь 1см² и площадь 4см²)) Соединительный кабель Гарантия 1 год с момента поставки товара. Срок поставки не более 16 календарных дней после подачи заявки | шт |

Генеральный  директор

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»                                                                                   Белоног Ю.А