Запрос

Приложения № 1

| № лот | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол -во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Маска | Маска ороназальная для неинвазивной вентиляции легких к аппарату ИВЛ Drager Savina 300 Многоразовая Размер: L Количество в упаковке: 3 щт Гарантия 12 месяцев . | уп | 1 | 372 600 | 372 600 |
| 2 | - Маска | Маска ороназальная для неинвазивной вентиляции легких к аппарату ИВЛ Drager Savina 300 Многоразовая Размер: ХL Количество в упаковке: 3 щт Гарантия 12 месяцев . | уп | 1 | 372 600 | 372 600 |
| 3 | Электрод | Для ЭКГ аппарата - грудные (Ag/AgCl) с винтом и зажимом Комплект: 6 шт. Диаметр внутренний: 22 мм Диаметр внешний: 24 мм; Под штекер 3/4 мм. Гарантия 12 месяцев | комплект | 10 | 45 000 | 450 000 |
| 4 | Электрод | Для ЭКГаппарата - на конечности (Ag/AgCl) с винтом и зажимом Комплект: 4 шт. Длина 140 мм Под штекер 3/4 мм Гарантия 12 месяцев | комплект | 10 | 45 000 | 450 000 |
| 5 | Мешок Амбу | Взрослый. Многоразовый. Аппарат состоит из пластиковых, металлических, а также резиновых или силиконовых деталей. Силиконовая маска имеет гибкую прокладку или надувную манжету для более герметичного контакта с лицом. Мешок может быть изготовлен из силикона или прочного материала ПВХ. Поверхность дыхательного мешка структурирована. Клапаны сделаны из твердого пластика. Металлические системы клапанов изготавливаются из нержавеющих износостойких материалов. Мешок Амбу должен быть выполнен из термостойких материалов, рассчитанных на 20–30 стерилизаций в автоклаве. Срок службы изделия не менее 3–5 лет. Техническая характеристика: Дыхательный объем – 1200-1500 мл. Максимальная минутная вентиляция - 25 л/мин. Максимальное давление вдоха (ограничивается предохранительным клапаном) - 60 гПа. Максимальное значение ПДКВ - 15-20 гПа. Сопротивление выдоху (на потоке 25 л/мин) - не более 2 гПа. Сопротивление вдоху (на потоке 50 л/мин) - не более 5 гПа. В комплект мешка Амбу входят следующие детали и аксессуары: - маска лицевая; - мешок, наполняемый атмосферным воздухом; - мешок резервуарный; - клапан поступления воздуха; - клапан ограничения подачи воздуха из маски в мешок; - клапан для сброса чрезмерного давления; - ниппель для подключения источника кислорода; - кислородная трубка. | штук | 2 | 30 000 | 60 000 |
| 6 | Соединитель гибкий угловой шарнирный 22F-15F с эластичным портом | Конфигурируемый соединитель шарнирный для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др.. Конфигурируемый соединитель угловой 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом - двойной колпачок Flip top 7,6/9,5 мм с эластомерной герметизирующей манжетой. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | штук | 20 | 1730 | 34 600 |

Условия поставки: До склада заказчика. По заявке Заказчика, в течении 16-ти календарных дней с момента подачи заявки.

Место поставки: г. Петропавловск, ул. Васильева 123. Аптечный склад  (Кардиологический центр).